# Rapport d’Analyse – Blocage du Backup Check sur SRVMASTERTASSO

## 1. Contexte

Un incident a été détecté concernant le processus de vérification des sauvegardes (backup check) sur le serveur maître SRVMASTERTASSO. Le processus reste bloqué depuis la dernière exécution planifiée à 00h00. Malgré plusieurs tentatives de relance depuis PRTG et NetBackup, aucune reprise normale n’a été constatée.

## 2. Actions effectuées

- Relance manuelle du backup check depuis PRTG et NetBackup.
- Vérification de l’accessibilité du périphérique de stockage.
- Consultation des logs et vérification de l’état des services NetBackup.
- Observation d’un blocage persistant, empêchant la fin du processus de vérification.

## 3. Observations techniques

Lors des vérifications, les logs indiquent une erreur liée au périphérique de stockage ou à la communication avec celui-ci. Les commandes de diagnostic montrent un comportement anormal au niveau du lecteur de bande ou du contrôleur associé.

Extrait de log pertinent :
TLDCD: System error occurred
Ce message suggère une défaillance du composant TLD (Tape Library Daemon) ou un problème d’accès au périphérique /dev/st0 ou /dev/sch0.

## 4. Hypothèses et causes possibles

- Défaut matériel sur le lecteur de bande ou le changeur automatique.
- Problème de permission ou de groupe d’appartenance sur les fichiers de périphérique (/dev/st0, /dev/sch0).
- Service NetBackup TLD non opérationnel ou en état d’erreur.
- Communication interrompue entre le serveur de gestion et le périphérique de stockage.

## 5. Recommandations

- Relancer le service NetBackup Device Manager (ltid) et le TLD daemon.
- Vérifier l’état matériel de la librairie de bandes et sa connectivité.
- Examiner les logs détaillés de NetBackup (bprd, ltid, tldcd) pour identifier l’origine du blocage.
- Si le problème persiste, escalader à l’équipe d’astreinte pour diagnostic matériel ou réinitialisation complète du périphérique.

## 6. Conclusion

Le blocage du processus de backup check sur SRVMASTERTASSO est probablement lié à un dysfonctionnement du périphérique de stockage ou du démon TLD. Les actions correctives recommandées permettront de confirmer ou d’exclure cette hypothèse avant toute intervention matérielle.